ELEGANT Technical specification:

| TYPE | ELEGANT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | CM-6RP-05I | CM-6RE-05I | CM-6RE-07I | CM-6RE-10I |
| HP | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| VOLTS | 115 | 230 | 230 | 230 |
| RPM | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| S.F.AMP | 16 | 8 | 10.5 | 12.5 |
| AMP | 10 | 4.5 | 6.7 | 8.5 |
| HZ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| S.F. | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| DUTY | S1 | S1 | S1 | S1 |
| KVA CODE | M | M | M | M |
| QD Relay | RVA2ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL |
| DIMENSION(MM) | 216L*123.5W*70.5D | 216L*123.5W*70.5D | 216L*123.5W*70.5D | 216L*123.5W*70.5D |
| WEIGHT(KG) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |

SMART PLUS Technical specification:

| TYPE | SMART PLUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | CM-6RE-15MP | CM-6RE-20MP | CM-6RE-30MP | CM-6RE-50MP |
| HP | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| VOLTS | 230 | 230 | 230 | 230 |
| RPM | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| S.F.AMP | 13 | 14.5 | 19.5 | 27 |
| AMP | 8.1 | 10.3 | 17 | 24 |
| HZ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| S.F. | 1.3 | 1.25 | 1.15 | 1.15 |
| DUTY | S1 | S1 | S1 | S1 |
| KVA CODE | J | J | J | G |
| QD RELAY | RVA4ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL |
| OLP RATING | 15A | 18A | 25A | 30A |
| DIMENSION(MM) | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D |
| WEIGHT(KG) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |

DELUXE Technical specification:

| TYPE | DELUXE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL | CM-6RE-15MP-C | CM-6RE-20MP-C | CM-6RE-30MP-C | CM-6RE-50MP-C |
| HP | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| VOLTS | 230 | 230 | 230 | 230 |
| RPM | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| S.F.AMP | 13 | 14.5 | 19.5 | 27 |
| AMP | 8.1 | 10.3 | 17 | 24 |
| HZ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| S.F. | 1.3 | 1.25 | 1.15 | 1.15 |
| DUTY | S1 | S1 | S1 | S1 |
| KVA CODE | J | J | J | G |
| QD Relay | RVA4ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL | RVA2ALKL |
| OLP RATING | 15A | 18A | 25A | 30A |
| DIMENSION(MM) | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D | 237L*202W*151D |
| WEIGHT(KG) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |